Índice

Introdução	  03

Especificações.......................................................  04

Instruções  de  Preenchimento...............................   04

Procedimentos  para  Cálculo do Dígito verificador     .

do Código de barras..............................................   06

Representação Numérica do Código de Barras	  07

Procedimentos para cálculo do Nosso Número           .

Cobrança Simplificada	  08

Procedimentos para cálculo do Nosso Número           .

Cobrança Rapida	  09

Introdução

Este  manual  foi  elaborado  para  clientes  que  queiram  trabalhar  com  a  cobrança  rápida  ou  simplificada, na  cobrança  escritural,  para  que  possam  calcular  o  nosso  número  e  imprimir  o  bloquete  de  cobrança,  com  código  de  barras.

APÓS A IMPRESSÀO, DEVERÁ SER ENVIADA UMA AMOSTRAGEM PARA A CAIXA ,

A FIM DE QUE SEJA EFETUADA A HOMOLOGAÇÀO DO DOCUMENTO,   A N T E S

QUE SEJAM DISPONIBILIZADO AOS SACADOS.

Especificações :

01)  Número de vias ou partes  -  3 (três),  sendo:

a)  Ficha  de  Caixa;

b)  Recibo do Sacado e

c)  Ficha de Compensação.

2)  Disposição  das  vias  ou  partes:

a)  Se  sob  a  forma  de  vias  carbonadas,  a  primeira  via  deve ser  a  ficha  de  compensação,  ficando  a  critério  do  banco  destinatário  a  disposição  das  demais  vias.

b)  Demais  casos,  a  critério  do  banco  destinatário.

3)  Gramatura  do  papel:  mínima  de  50  g/m2.

4)  Dimensões:

a)  Ficha  de  compensação:  3 ¾”  a  4 1/8   x  170  a  210mm;

b)  Ficha  de  Caixa:  Limitada  as  dimensões  da  Ficha  de  Compensação.

c)  Recibo  do  Sacado:  a  critério  do  Banco

5)  Cor  da  via/impressão:

a)  Fundo  branco/ impressão  azul;  ou

b)  Fundo  branco/ impressão  preta

Instruções  de  Preenchimento :

01)  Campos  obrigatórios  -  localização:

a)  Ficha  de  Compensação:

I -  Parte  superior  esquerda:  o  nome  do  banco,  podendo  conter  o  seu  logotipo  e,  a  direita  do  nome  do  banco,  número-código/DV de  compensação  do  banco destinatário,  em  negrito;

Nota:  no  número-código,  carater  com  5mm  e  traços  ou  fios  de  1,2mm.

II - Parte  superior  direita:  deve  haver  representação  numérica  do  conteúdo  do  código  de  barras,  com  dimensões  de  3,5mm  a  4 mm  e  traços  ou  fios  de  0,3 mm,  distribuída  em  5 (cinco)  campos,  como  a  seguir,  sendo  que,  para  cada  um  dos  3 (três)  primeiros  campos,  um  dígito  verificador  (módulo-10)  e,  entre  cada  campo,  espaço  equivalente  a  2 (duas)  posições,  permitindo  a  digitação  dos  dados,  no  caso  de  rejeição  pela  leitura  do  código:

1.  Campo  -  composto  pelas posições  1 a 9 e  dígito  verificador  deste  campo,  módulo 10;

- Campo  -  composto  pelas  posições  10  a  19  e  dígito  verificador  deste  campo, módulo 10;

- Campo  -  composto  pelas  posições  20  a  29  e  dígito  verificador  deste  campo, módulo 10;

4.  Campo  -  Dígito  verificador  do  código  de  barras, módulo 11;  e

5.  Campo  -  Composto  pelo  valor  nominal  do  documento,  sem  indicação  de  zeros  a  esquerda  e  sem  edição  (sem  ponto  e  vírgula).  Quando  se  tratar  de  valor  zerado,  a  representação  deve  ser  000  (três  zeros).

Nota  1:  Editar  os  três  primeiros  campos  com  um  ponto,  após  o  5º  caracter.

Nota  2:  Os  dados  da  apresentação  numérica  não  se  apresentam  na  mesma  ordem  do                     código de  barras,  mas  sim  de  acordo  com  a  sequencia  descrita  acima.

Nota  3:  Os  dígitos  verificadores  referentes  aos  1º, 2º e 3º  campos  não  são  representados                  	no  código  de  barras.

III  -  Quadro  de  Impressão:

- Apresenta  grade/denominação  dos  campos  conforme  modelo  anexo;

-  O  tamanho  de  cada  campo (número  de  posições)  pode  variar,  desde  que  obedecidas  a            mesma  disposição  do  modelo  e  as  dimensões  mínimas do  formulário;

Os  campos  não  utilizados  podem  ficar  sem  indicação;

Caso  o  campo  “CARTEIRA”  não  seja  utilizado,  pode  ser  incorporado  ao  campo  “USO  DO  BANCO”.

IV  -  Na  parte  inferior,  abaixo  do  quadro  de  impressão:

Na  extremidade  direita:  campo  destinado  a  autenticação.

Na  extremidade  esquerda:  campo  destinado  a  indicação  obrigatória  do  código  de  barras,  que          deve  ser  do  tipo  “2  de  5  intercalado”;

Nota  1:  “2  de  5”  siginfica  que  5  barras  definem  1  carácter,  sendo  que  duas  delas  são          		            barras  largas.

Nota  2:  “Intercalado”  significa  que  os  espaços  entre  barras  também  tem  significado,  de  maneira  analoga  as  barras.

Nota 3:  deve   observada  a  distância  mínima  de  12mm desde  a  margem  inferior  da  ficha  até  o  centro  do  código  de  barras.

Abaixo  do  código  de  barras,  identificação  da  ficha  (Ficha  de  Compensação),  com  dimensão  máxima  de  2mm  e  traços  com  fios  de  0,3mm;

Sem  prejuízo  da  indicação  no  anverso,  o  código  de  barras  pode  ser  indicado,  também,  na  parte  superior  direita  do  verso  da  Ficha  de  Compensação.

V  -  O lay-out  do  código  de  barras  deve  ter  as  seguintes  características:

| Posição | Tamanho | Picture | Conteúdo |
| --- | --- | --- | --- |
| 01-03 | 3 | 9 (3) | Identificação do banco. |
| 04-04 | 1 | 9 | Código da moeda ( 2 - Moeda variavel 9 - Real ) |
| 05-05 | 1 | 9 | Dígito verificador do código de barras |
| 06-19 | 14 | 9 (12) V99 | Valor |
| 20-44 | 25 | 9 (25) | Nosso Número e Código do Cedente |

Nota 1:  O  cálculo  do  dígito  verificador  do  código  de  barras,  na  posição  “5”,  e  módulo  “11”,  de  2  a  9,  utilizando  o  dígito  1 (um)  para  os  restos 0,  10  ou  1 (zero, dez  ou  um).

Nota 2:  Para  o  cálculo,  considerar  as  posições  de  1  a  4  e  de  6  a  44,  iniciando  pela  44º  posição  e  saltando  a  5º  posição.

b)  Ficha  de  Caixa :

I  -  Na  parte  superior,  acima  do  quadro  de  impressão:  Identificação ( Ficha  de  Caixa).

II  -  No  quadro  de  impressão,  grade/denominação  dos  seguintes  campos:

-  vencimento;

-  agência/código  do  cedente;

-  espécie;

-  quantidade;

-  valor  do  documento;

-  desconto/abatimento;

-  outras  deduções;

-  mora/multa;

-  outros  acréscimos;

-  valor  cobrado;

-  nosso  número;  e

-  número  do  documento.

III  -  Na  área  restante  o  uso  é  livre,  a  critério  de  cada  instituição  financeira.

c)  Recibo  do  Sacado:  a  critério  de  cada  banco.

Procedimentos para Cálculo dos Dígitos Verificadores do Código  de  Barras

Montagem  dos  dados  do  Código  de  Barras:

O  Código  de  Barras  para  a  cobrança,  contém  44  posições  dispostas  da  seguinte  forma:

| POSIÇÃO | TAMANHO | CONTEÚDO |
| --- | --- | --- |
| 01 a 03 | 3 | “104” |
| 04 | 1 | “2” Moeda Variável “9” Real |
| 05 | 1 | Dígito verificador do Código de Barras |
| 06 a 19 | 14 | Valor do Título ( 2 casas decimais) |
| 20 a 29 | 10 | Nosso Número - CEF |
| 30 a 44 | 15 | Cód. Cedente - CEF |

Obs.:  Para  títulos  em  moeda  variável,  preencher  o  campo  “Valor  do  Título”  com  zeros.

Exemplo para calcular o Código de Barras:

Para  o  cálculo  do  dígito,  proceder  da  seguinte  forma:

Calcular  através  de  MÓDULO 11,  com  peso  de  2  a  9.

Exemplo:

Calcular  o  dígito,  considerando  43  posições,  sendo  da  posição  1  a  4  e  da  posição  6  a  44.

Dados usados para cálculo

104                          Banco

9                              Moeda

17.225,13                 Valor

9000000001             N. Nro

0326.001.00050265  C/C conta do cedente                OBS DESPREZAR OS DV´S PARA CÁLCULO

Sentido  Cálculo

| 1049 | 5 | 00000001722513 | 9000000001 | 032600100050265 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4329 |  | 87654329876543 | 2987654329 | 876543298765432 |

Dígito  Verificador      Ind.  Multiplicação

Divisão       ==>  380/11  =  34	 Resto = 6

Subtração   ==>  11-6  =  5

DV = 5

-  O  primeiro  dígito  da  direita  para  a  esquerda, será  multiplicado  por  2,  o   segundo, por  3  e  assim  sucessivamente;

-  Os  resultados  das  multiplicações  devem  ser  somados;

-  O  total  da  soma  deverá  ser  dividido  por  11;

-  O  resto  da  divisão,  subtrair de  11.

Se  o  resultado  da  subtração  for  igual  a  0(zero), 1(um)  ou  maior  que  9(nove),  deverão  assumir  o  dígito  igual  a  1(um),  senão,  o  resultado  da  subtração  será  o  próprio  dígito.

Representação  numérica  do  Código  de  Barras

DV 	                    DV                           DV                   VALOR

Campo  1	    Campo  2	        Campo  3     Campo  4      Campo  5

| CAMPO | CONTEÚDO | TAMANHO |
| --- | --- | --- |
| Campo 1 | Pos 01 a 04 e pos 20 a 24 Dígito verificador Módulo 10 | 09 01 |
| Campo 2 | Pos 25 a 34 Dígito verificador Módulo 10 | 10 01 |
| Campo 3 | Pos 35 a 44 Dígito vefificador Módulo 10 | 10 01 |
| Campo 4 | Pos 05 | 01 |
| Campo 5 | Pos 06 a 19 (Valor do Título) | 14 |

Obs.:  Campo  5  (Valor  do  Título)

-  Suprimir  zeros  a  esquerda

-  Se  for  igual  a  zeros  imprimir  “000”  (três  zeros)

-  Se o valor for 500,00   informar 50000

Para o cálculo do dígito, proceder da seguinte forma:

Calcular através de MÓDULO 10, com peso 2 e 1 aternados.

Exemplo:              CAMPO 1

104990000                    Sentido Cálculo

212121212                    Índice Multiplicação

Soma da multiplicação

2+0+8+9+(1+8)+0+0+0+0 = 28

Divisão   28/10 = 2  resto = 8

Subtração   10-8 = 2

DV = 2

- Quando o resultado da multiplicação for um número com 2 dígitos, somar os 2 algarismos (18 = 1+8).

- O total da soma deverá ser dividido por 10.

- O resto da divisão, subtrair de 10.

Se  o resultado da divisão for zero o DV será ZERO, caso contrário será o resultado da subtração de 10.

Cobrança  Simplificada

Cálculo  do Nosso  Número

1 -  Campo  com  10  posições  sempre  iniciando  com  82.

2 -  Utiliza  1 (um)  dígito  verificador  calculado  através  do  MÓDULO 11,  com  peso  de  2  a  9.

82NNNNNNN - DV

3 -  Calculo  do  DV

8200000357

3298765432

Índice  Multiplicação

Sentido  do  Cálculo

Divisão   ==> 69/11 = 6		Resto      ==>   3

Subtração==>  11-3

DV =  8

4 -  Nosso  número  =  8200000357-8

5 -  Se  o  resultado  da  subtração  for  maior  que (9) nove  o  DV  será  0 (zero), caso  contrário  o  resultado  será  o  DV.

Cobrança  Rápida

Cálculo  do  Nosso  Número

1  -  Campo  com  10  posições  sempre  iniciando  com  o algarismo 9 (nove).

2  -  Utiliza  um  dígito  verificador  calculado  através  do  MÓDULO 11,  com  peso  de  2  a  9.

3  -  Cálculo  do  DV

9000000001

3298765432

Índice  Multiplicação

Sentido  do  Cálculo

Divisão   ==>  29/11 = 2 		Resto      ==>   7

Subtração==>  11-7 = 4

DV =  4

4 - Nosso Número = 900000001-4

5  -  Se  o  resultado  da  subtração  for  maior  que  9 (nove)  o  DV  será  0 (zero),  caso  contrário  o  resultado  será  o  DV.

Elaboração:

GETES - S.P. Soluções